课程编号     1800450034

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：        金属电子逸出功的测定

学    院：          电子与信息工程学院

指导教师：             郭志男

报告人：        王俊彬      组号：      7

学号  2020282017   实验地点   致原楼204A

实验时间：      2021       年  11    月 30    日

提交时间：       2021  年  12  月 7  日

- 实验目的 - 了解热电子发射的基本规律； - 学习用理查森直线法测量钨的逸出电势V; - 学习数据处理的方法。

- 实验原理 （一）能级与逸出功 根据固体物理中金属电子理论，金属中传导电子的能量分布服从费米一狄拉克分布,即 fE=dNdE=4πh32m32E12expeE-EFKT+1-1 …(1) 式(1)中，EF为费米能级，k为玻尔兹曼常数(k=1.38×10-23J·K-1)。 图 1 图 2 在绝对零度时能量分布如图1中直线曲线所示，电子具有最大动能EF。当温度升高时，电子能量分布曲线如图1中虚线曲线所示。其中能量较大的少数电子具有比EF更高的能量，且具有这种能量的电子数能随能量的增加而成指数递减。 在常温下，金属表面存在一个厚约10-10m左右的电子层——正电荷的偶电层，它的电场阻碍电子从金属表面逸出，也就是说金属表面与外界(真空)之间存在一个势垒Eb，从能量角度看，金属中的电子是在一个势阱中运动，势阱的深度为Eb，在热力学温度为零度时，电子所具有的最大能量为EF，EF称为费米能级，这时电子逸出金属表面至少需要从外界得到能量为 E0=Eb-EF=eV …(2) 其中E0称为金属电子的逸出功，也称功函数，单位为电子伏特(eV)，e是电子电荷，V称为逸出电位。 电子从被加热金属中逸出的现象称为热电子发射。热电子发射是通过提高金属温度来改变电子的能量分布，使其中一部分电子的能量大于E。，这些电子就可以从金属中发射出来。不同的金属材料具有不同的逸出功，因此，逸出功的大小对热电子发射的强弱起决定性作用。 （二）热电子的发射公式 在高真空的电子管中，一个由被测金属丝做成的阴极K，通过电流If，加热，并在另外一个阳极加正向电压时，在连接这两个电极的外围电路中将有电流Ia通过，如图2所示。 Ia的大小主要与灯丝温度及金属逸出功的大小有关，灯丝温度越高或者金属逸出功越小，电流就越大。即热电子发射既与发射电子的材料的温度有关，也与阴极材料有关。图3所示为不同温度下Ia和电压U关系。根据费米一狄拉克能量分布公式可以推导出热电子发射的里查逊-杜西曼公式为 I=AST2e-eVkT…(3) 式中：I是热电子发射的电流强度(单位是A)； S是阴极金属的有效发射面积(单位是cm2)； T是热阴极的绝对温度(单位是K)； A是与阴极化学纯度有关的系数（单位是A·cm-2·K-2)： k是玻尔兹曼常数，k=1.38×10-23J·K-1。 原则上，只要测定I、A、S、T就可以根据式（3)算出阴极的逸出功eV。但由于A、S难以测定，在实际测量中，通常采用里查逊直线法，借此避开A、S的测量。这种避开不易测量或不易测准的物理量而获得所需结果的方法，在设计方案中是常用的方法之一，方法巧妙，非常有用，类似的这种处理方法在实验、科研和生产上都有应用。 （三）里查逊直线法 将式(3)两边除以T2，再做对数得到 lgIT2=lg(AS)-0.43eVkT=lgAS-5.04×103VT …(4) 从式(4)可以看出，lgIT2和1T成线性关系。以lgIT2和1T作图，由直线的斜率即可求得电子的逸出电势V，这种方法叫做里查逊直线法。它的优点是可以不必测出A、S的具体数值而直接由I、T就可以得到V的值。A、S的影响只是使lgIT2-1T直线发生平移。 （四）肖特基效应与外延法求零场电流 式(4)中的I是在阴极与阳极间不存在加速电场的情况下的热电子发射电流。但是，为了维持阴极发射的热电子能连续不断地飞到阳极，必须在阳极和阴极间加一个加速电场Ea，由于Ea的存在会使阴极表面的势垒Eb降低，因而逸出功减小，发射电流增大，这就是肖特基效应。 可以证明，在加速电场Ea的作用下阴极发射电流Ia与Ea有如下关系： Ia=Ie0.439EaT …(5) 式中，Ia和I分别是加速电场为Ea和零时的发射电流，对式(5)取对数得 lgIa=lgI+0.4392.30TEa…(6) 如果把阴极和阳极做成共轴圆柱形，并忽略接触电势差和其他影响，则加速电场可以表示为 …(7) 式中，r1和r2分别为阴极和阳极的半径，Ua为加速电压。把式(7)带入式(6)得 …(8) 由式(8）可知，在一定的温度和管子结构下，lgIa和Ua成线性关系。如果Ua为横坐 图 4 图 3 标，以lgIa为纵坐标作图，得一直线，如图4所示，此直线的延长线与纵坐标的交点为lgI，由此求出在一定温度下，当加速电场为零时的发射电流I。

三、实验仪器： （一）THQYC-1型金属电子逸出功试验仪： （二）THQYC-1型金属电子逸出功测试台 （三）操作要领 （1)将仪器面板上的三个电位器逆时针旋到底。 （2)将理想二极管插在THQYC-1型金属电子逸出功测试台上，并将THQYC-1型金属电子逸出功实验仪和THQYC-1型金属电子逸出功测试台用导线按编号一一对应接好(仔细检查，请勿接错)。 （3)接通主机电源开关，预热20分钟后开始实验。

四、实验内容： 测钨金属的逸出功的过程如下。 实验要求： (1)取理想二极管灯丝电流If从0.55~0.75A，每隔0.05A进行一次测量，对应每一个灯丝电流，在阳极上加16，25，36，49，64，81，100，121V电压，各测出一组阳极电流Ia，记录在表中。 (2)换算表中数据。 (3)作出lgIa-Ua的曲线，并用最小二乘法拟合曲线，求截距lgI。 (4)作出lgIT2-1T的曲线，并用最小二乘法拟合曲线，求直线斜率k。 (5)计算出逸出功，并与理论值作比较。

五、数据记录： 组号： 7 ；姓名： 王俊彬 Ia(μA); Ua(V); 25.0; 36.0; 49.0; 64.0; 81.0; 100.0; 121.0. IF(A). 0.55; 9; 9; 9; 10; 10; 10; 10. 0.60; 29; 29; 30; 30; 31; 31; 32. 0.65; 202; 207; 210; 216; 219; 223; 226. 0.70; 481; 490; 498; 506; 514; 522; 530. 0.75; 1063; 1087; 1106; 1124; 1141; 1160; 1177.

- 数据处理 - 作lgIa-Ua曲线 lg Ia(μA); Ua(V); 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 11.0. IF(A). 0.55; 0.9542; 0.9542; 0.9542; 1; 1; 1; 1. 0.60; 1.4624; 1.4624; 1.4771; 1.4771; 1.4914; 1.4914; 1.5051. 0.65; 2.3054; 2.316; 2.3222; 2.3345; 2.3404; 2.3483; 2.3541. 0.70; 2.6821; 2.6902; 2.6972; 2.7042; 2.711; 2.7177; 2.7243. 0.75; 3.0265; 3.0362; 3.0438; 3.0508; 3.0573; 3.0645; 3.0708. 由上图可知： IF=0.55时，截距lgI=0.9019，零场热电子发射电流I= 7.9781 A IF=0.60 时，截距lgI=1.4237，零场热电子发射电流I= 26.5277 A IF=0.65时，截距lgI=2.2662，零场热电子发射电流I= 184.5865 A IF=0.70时，截距lgI=2.6480，零场热电子发射电流I= 444.6313 A IF=0.75时，截距lgI=2.9920，零场热电子发射电流I= 981.7479 A - 作lgIT2-1T的图像 T（103K）; 1.80; 1.88; 1.96; 2.04; 2.12. lgI; 0.9019; 1.4237; 2.2662; 2.6480; 2.9920. lg(I/T2); -5.6086; -5.1246; -4.3183; -3.9713; -3.6607. 1/T (10-4); 5.5556; 5.3191; 5.1020; 4.9020; 4.7170. 由excel作图处理得：斜率：k= -2.4206 电子的溢出电势为： V=k*1045.04*103= 4.8028V 计算得的实测逸出功：φ=4.8028eV 逸出功理论值：φ0=4.54eV 相对误差δ=φ-φ0φ0×100%=4.8028eV-4.54eV4.54eV×100%=5.79%

七、结果陈述： 本次实验中，通过外延法求得在不同灯丝温度时的零场热电子发射电流I，通过里查逊直线法计算得到金属电子逸出功φ=4.8028eV，求得相对误差为5.79%。

八、实验总结与思考题： 1.实验总结 （1）电子从金属中逸出需要能量。增加电子能量有多种方法，如用光照、利用光电效应使电子逸出，或用加热的方法使金属中的电子热运动加剧，也能使电子逸出。 （2）实验中采用里查逊直线法，避开了A、S这两个不易测量或不易测准的物理量的测量，巧妙获得所需结果的方法，启发我们要善于选用合适的方法。 2.思考题 （1）影响本实验结果的误差有哪些因素？ 答：实验前未预热即进行实验；灯丝未加热到对应温度即进行读数；实验仪器自身已经存在一定误差。 （2）什么是逸出功？改变阴极温度是否改变了阴极材料的逸出功？ 答：逸出功是电子克服原子核的束缚，逸出金属表面需要从外界吸收的能量。逸出功是表征金属材料特性的量，跟温度无关，改变阴极温度不会改变了阴极材料的逸出功。 （3）理查逊直线法有何优点？ 答：可以不测出阴极金属的有效发射面积S和与阴极化学纯度有关的系数A的具体数值而直接由I、T就可以得到V的值。 （4）灯丝电流为何要保持稳定？测量中，每次改变If值时为何要预热几分钟后才能测量？ 答：灯丝电流会影响钨丝的温度，温度稳定时其电子逸出才稳定；因为灯丝电流变化后，需要等其温度稳定。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理 20分; 结果陈述实验总结10分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.