深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：                微型计算机技术

实验项目名称：        可编程定时/计时器8254A

学院：              电子与信息工程学院

专业：              通信工程

指导教师：              张力

报告人： 王俊彬   学号： 2020282017   班级： 通信04

实验时间：       2022年5月20日

实验报告提交时间：          2022年6月10日

教务处制

| 实验目的与要求： 掌握8254的基本工作原理和编程方法 1计数器实验要求：编制程序将计数器0设置为方式1，计数器初值为N(N≤0FH)，用手动逐个输入单脉冲，编程使计数值在屏幕上显示 2 定时器实验要求：编制程序将计数器0、计数器1分别设置为方式3，计数初值设为1000，用逻辑笔观察OUT1输出电平的变化(频率1HZ)。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法、步骤： - 实验原理和内容： 8254实验控制端口地址说明： 8254工作方式控制字： - 计数器实验 - 实验连线步骤： (1): 关闭实验箱电源，按照下面原理图连线； (2): 将8254的A0,A1 接至 扩展总线区A0， A1; (3): 将8254的/RD,/WR 接至 扩展总线区/IOR,/IOW; (4): 将8254的/CS 接至 I/O地址区/210H---21FH; (5): 将8254的OUT0 接至 LED显示区L7; (6): 将8254的GATE0 接至 扩展实验区+5V; (7): 将8254的CLK0 接至 单脉冲区正脉冲; 2、实验要求：编制程序将计数器0设置为方式0，计数器初值为N(N≤0FH)，用手动逐个输入单脉冲，编程使计数值在屏幕上显示，并同时用逻辑笔观察OUT0电平变化(当输入N+1个脉冲后OUT0变高电平)。 - 定时器实验 - 实验连线步骤： (1): 关闭实验箱电源，按照下面原理图连线； (2): 将8254的A0,A1 接至 扩展总线区A0， A1; (3): 将8254的/RD,/WR 接至 扩展总线区/IOR,/IOW; (4): 将8254的/CS 接至 I/O地址区/210H---21FH; (5): 将8254的GATE0,GATE1 接至 扩展实验区+5V; (6): 将8254的CLK0 接至 扩展总线区1MHz时钟; (7): 将8254的OUT0 接至 8254的CLK1; (8): 将8254的OUT1 接至 逻辑笔 - 实验要求：编制程序将计数器0、计数器1分别设置为方式3，计数初值设为1000，用逻辑笔观察OUT1输出电平的变化(频率1HZ)。 |  |  |
| 实验过程及内容： - 计数器 流程图: 代码: MODEL SMALL .486 DATA SEGMENT I8254_CS EQU 210H DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV DX,I8254_CS+3 MOV AL,12H ;设置计数器0为工作方式1,二进制计数 OUT DX,AL L0: MOV DX,I8254_CS MOV AL,0FH ;给计数器0赋初值0FH OUT DX,AL L1: IN AL,DX ;读计数器的值 CALL PRINT ;调用显示子程序 CMP AL,1 ;判断到1了吗 JNZ L1 JMP L0 PRINT PROC PUSH DX AND AL,OFH ;取低四位 MOV DL,AL CMP DL,9 ;判断是否<=9 JLE L2 ADD DL,07H L2: ADD DL,30H ;转换成字符 MOV AH,02H ;显示到屏幕 INT 21H POP DX RET PRINT ENDP CODE ENDS END START - 定时器 流程图: 代码： MODEL SMALL .486 DATA SEGMENT I8254_CS EQU 210H DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV DX,I8254_CS+3 ;设置计数器0为工作方式3 MOV AL,36H OUT DX,AL MOV DX,I8254_CS MOV AX,1000 ;给计时器0赋初值1000 OUT DX,AL MOV AL,AH ;先送低字节后送高字节 OUT DX,AL MOV DX,I8254_CS+3 ;设置计数器1为工作方式3 MOV AL,76H OUT DX,AL MOV DX,I8254_CS+1 ;给计时器1赋初值1000 MOV AX,1000 OUT DX,AL MOV AL,AH ;先送低字节后送高字节 OUT DX,AL EXIT:MOV AX,4C00H INT 21H CODE ENDS END START |
| 数据处理分析： - 计时器： - 定时器 1MH对应周期为1μs，计数器0和计数器1级联后，计数值为初值1000的平方，即10^6，实现的频率为1Hz，定时时间为1s。 - 思考题 - 计数器与定时器的区别是什么？ 答：计数器和定时器都是对脉冲进行计数。但定时器脉冲的时间间隔是固定的，计数器不是。 - 若要计数1000个外部事件信号，应如何设值8254计数单元通道的初值？ - 答：计数方式设置为二进制计数 MOV AX,1000 ;给计时器0赋初值1000 OUT DX,AL MOV AL,AH ;先送低字节后送高字节 OUT DX,AL - 8254的输入基准时钟频率为1MHz，一个通道可定时的最长时间为多少(按二进制和BCD码计数)？ 答：1MH对应周期为1μs，采用二进制计数，最大计数值为65536，最长可定时0.065536s；BCD码计数最大计数值为10000，最长可定时0.01s。 |

实验结论： （1）由于210H不是8位地址，OUT指令中不能将此作为立即数，故需要将DX赋值为021H或者是相应的计数器地址。 （2）8254A每次只能写入8位字长的数据，AX中的数据需要分两次写入（如果数据二进制位数大小大于8位），先写入AL，后将AH的值赋值给AL，再将AL写入。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。