深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：            通信电子线路

实验项目名称：          丙类谐振功率放大器

学院：          电子与信息工程学院

专业：               通信工程

指导教师：                罗雪晖

报告人：  王俊彬  学号：2020282017   班级：  通信04

组员：             王俊彬、肖展鹏

实验时间：        2022年5月25日

实验报告提交时间：      2022年6月16日

教务部制

实验目的： - 通过实验，加深对丙类功率放大器基本工作原理的理解，掌握丙类功率放大器的调谐特性。 2．掌握输入激励电压，集电极电源电压及负载变化对放大器工作状态的影响。 3．通过实验进一步了解调幅的工作原理

实验内容及数据分析： 实验内容 - 观察高频功率放大器丙类工作状态的现象，并分析其特点； - 测试丙类功放的调谐特性； - 测试负载变化时三种状态（欠压、临界、过压）的余弦电流波形； - 观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程； - 观察功放基极调幅波形 实验步骤 1．实验准备 插好高频功放与无线发射模块，接通实验箱电源，此时模块上的电源指示灯和运行指示灯闪亮。 用鼠标点击显示屏，选择“实验项目”中“高频原理实验”，然后再选择“非线性丙类功率放大电路实验”，此时显示屏会显示高频功放原理实验图，图中可调元件均可通过鼠标点击来调整。 2．测试前置放大级输入、输出波形 高频信号源频率设置为6.3MHZ，幅度峰-峰值300mV左右，用电缆线连接到高频输入端3P2，用示波器测试3TP2和3TP3的波形的幅度，并计算其放大倍数。由于该级集电极负载是电阻，没有选频作用。 3. 激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响 （1）激励电压对放大器工作状态的影响 3K3置“右侧”。保持集电极电源电压=5V左右（用万用表测3TP4直流电压，调节3W3，使其电压为5V，开机默认5V），负载电阻=2.5KΩ左右（3K5置“off”，用万用表测3TP6电阻，调节3W4，使其电阻为2.5K，调好后3K5置“on”，开机默认2.5KΩ）。 高频信号源频率2MHZ左右，幅度200mv（峰—峰值），连接至功放模块输入端（3P2）。示波器CH1接3TP4, 示波器CH2接3TP5，改变信号源幅度，即改变激励信号电压，观察3TP5电压波形。信号源幅度变化时，应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。其波形如图7-7所示（如果波形不对称，应微调高频信号源频率，选择1K的频率步长档位）。 图7-7 三种状态下的电流脉冲波形 实际观察到的波形如下图： 3TP4 3TP5 （2）集电极电源电压对放大器工作状态的影响 保持上面过压状态波形，改变功放集电极电压（调整3W3电位器），观察3TP5电压波形。调整电压时，仍可观察到三种状态波形，但此时欠压波形幅度比临界时稍大。 3TP4 3TP5 （3）负载电阻变化对放大器工作状态的影响 保持上面过压状态波形，改变负载电阻（调整3W4电位器，注意3K5至“on”），观察3TP5电压波形。同样能观察到图7-7的脉冲波形，但欠压时波形幅度比临界时大。测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。测试电阻时必须将3K5拨至“off”，测完后再拨至“on”。 实际观察到的波形如下图： 3TP4 3TP5 4．功放调谐特性测试 3K3置“左侧”，3K2置“off”。高频信号源接入前置级输入端（3P2），峰-峰值800mV。以6.3MHZ的频率为中心点，以200KHZ为频率间隔，向左右两侧画出5个频率测量点，画出一个表格。设计的表格如下： 5.3; 5.5; 5.7; 5.9; 6.1; 6.3; 6.5; 6.7; 6.9; 7.1; 7.3. 10.0; 11.0; 12.2; 13.4; 14.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 14.2; 13.6. 高频信号源按照表格上的频率变化，用示波器CH1接输入（3TP2），用示波器CH2测量输出（3TP4）的电压值。测出与频率相对应的电压值填入表格，然后画出频率与电压的关系曲线。 数据处理 2.放大倍数Au=3.96V0.300V=13.2 3. - 激励电压对放大器工作状态的影响 - 当调谐功率放大器的电源电压Ec、偏置电压Eb和负载电阻Rc保持恒定时，电源电压 Ubm逐渐增大，放大器的工作状态由欠压进入过压。 - 集电极电源电压对放大器工作状态的影响 当调谐功率放大器的激励电压幅值Ubm、偏置电压Eb和负载电阻Rc保持恒定时，改变电源电压Ec。Ec相比于Uces较大时，放大器工作在欠压状态；Ec逐渐减小直到远小于Uces，放大器工作状态从欠压逐渐向过压过渡。 - 负载电阻变化对放大器工作状态的影响 当调谐功率放大器的激励电压幅值Ubm、偏置电压Eb和电源电压 Ec保持恒定时，改变负载电阻RL。RL逐渐增大的过程中，放大器工作状态从欠压逐渐向过压过渡。

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论： - 在功放调谐特性测试中，谐振中心频率处于6.3-6.9MHz左右的范围，可能是实验时长过程导致电路参数发生变化，影响实际谐振的结果。 - 在实验中通过调节电路参数，三个参数对功率放大器的工作状态影响与预期一致。 原始数据：

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。