深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：            通信电子线路

实验项目名称：          振幅调制和振幅解调系统

学院：            电子与信息工程学院

专业：                 通信工程

指导教师：                罗雪晖

报告人：  王俊彬  学号：2020282017   班级：  通信04

组员：             王俊彬、肖展鹏

实验时间：        2022年6月8日

实验报告提交时间：      2022年6月16日

教务部制

实验目的： 频率调制 1．通过实验了解振幅调制的工作原理。 2．掌握用MC1496来实现AM和DSB的方法，并研究已调波与调制信号，载波之间的关系。 3．掌握用示波器测量调幅系数的方法。 频率解调 1．掌握用包络检波器实现AM波解调的方法。了解滤波电容数值对AM波解调影响； 2．理解包络检波器只能解调m≤100％的AM波，而不能解调m＞100％的AM波以及DSB波的概念； 3．掌握用MC1496模拟乘法器组成的同步检波器来实现AM波和DSB波解调的方法； 4．理解同步检波器能解调各种AM波以及DSB波的概念。

实验内容及数据分析： 频率调制 实验内容 1．用示波器观察正常调幅波（AM）波形，并测量其调幅系数。 2．用示波器观察平衡调幅波（抑制载波的双边带波形DSB）波形。 3．用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。 实验步骤 1．实验准备 （1）插装好集成乘法器调幅，混频与同步解调模块，接通实验箱电源，模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。 （2）调制信号源：采用实验箱上的低频信号源，其参数调节如下（示波器监测）： 频率范围：1kHz 波形选择：正弦波 输出峰-峰值：3V （3）载波源：采用实验箱上的高频信号源： 工作频率：2.1MHz（也可采用其它频率）； 输出幅度（峰-峰值）：200mV，用示波器观测。 2．DSB（抑制载波双边带调幅）波形观察 用鼠标点击显示屏，选择实验项目中“高频原理实验”，然后再选择“集成乘法器调幅实验”，显示屏上会显示集成乘法器调幅的原理实验电路，图中的可调电位器可通过鼠标来调整。 （1）DSB信号波形观察 将高频信号源输出的载波接入载波输入端6P1（测试点6TP1），低频调制信号接入音频输入端6P2。 示波器CH1接调制信号6P2，示波器CH2接调幅输出端（6TP3），调整6W1即可观察到调制信号及其对应的DSB信号波形。其波形如图5-12所示，如果观察到的DSB波形不对称，应微调6W1电位器。 图5-12 图5-13 （2）DSB信号反相点观察 按示波器RUN/STOP键锁住波形，增大示波器X轴扫描速率，仔细观察调制信号过零点时刻所对应的DSB信号，过零点时刻的波形应该反相，如图5-13所示。 （3）DSB信号波形与载波波形的相位比较 示波器CH1接6TP1，CH2接6TP3，把调制器的输入载波波形与输出DSB波形的相位进行比较，可发现：在调制信号正半周期间，两者同相；在调制信号负半周期间，两者反相。 3．AM（常规调幅）波形测量 （1）AM正常波形观测 载波频率仍设置为2.1MHZ（幅度200mv），调制信号频率1KHZ（幅度峰-峰值,3V）。示波器CH1接6P2、CH2接6TP3，调整6W1即可观察到正常的AM波形，如图5-14所示。 图5-14 调整电位器6W1，可以改变调幅波的调制度。下图为用示波器测出的正常调幅波波形： 6P2 6TP3 调制度Ma的测试 我们可以通过直接测量调制包络来测出Ma。调节时间旋钮使荧光屏显示几个周期的调幅波波形，如图5-15所示。根据Ma的定义，测出A、B，即可得到Ma。 图5-15 （2）过调制时的AM波形观察 在上述实验的基础上，即载波2.1MHZ（幅度200mv），音频调制信号1KHZ（幅度3V），示波器CH1接6P2、CH2接6TP3。调整6W1使调制度为100%，然后增大音频调制信号的幅度，可以观察到过调制时AM波形，并与调制信号波形作比较。下图为调制度为100%和过调制的AM波形： 6P2 6TP3 调制度为100%的AM波形 过调制AM波形 （3）增大载波幅度时的调幅波观察 保持调制信号输入不变，逐步增大载波幅度，并观察输出已调波。可以发现：当载波幅度增大到某值时，已调波形开始有失真；而当载波幅度继续增大时，已调波形包络出现模糊。 数据处理 DSB波形： AM波形： Ma<100%，Ma=100%，Ma>100% 频率解调 实验内容 1．用示波器观察包络检波器解调AM波、DSB波时的性能； 2．用示波器观察同步检波器解调AM波、DSB波时的性能； 3．用示波器观察普通调幅波（AM）解调中的对角切割失真和底部切割失真的现象。 实验步骤 （一）实验准备 1．插装好集成乘法器调幅，混频与同步解调模块，中放AGC与二极管检波模块，接通实验箱电源，模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。 2．用鼠标点击显示屏，选择实验项目中的“高频原理实验”，然后再选择“幅度解调实验”中的“二极管检波实验”，显示屏会显示二极管检波原理实验电路，图中可调电位器均可通过鼠标来调整。 注意：做本实验时仍需重复调制实验中部分内容，先产生调幅波，再供这里解调之用。 （二）二极管包络检波 1．AM波的解调 （1）的AM波的解调 ① AM波的获得 与振幅调制实验步骤中的3．⑴中的实验内容相同（参数改变一下），低频信号源（输出1.5Vp-p的1kHz正弦波），以高频信号源作为载波源（输出50mVp-p的2.5MHZ正弦波(幅度值为21左右)），调节6W1，便可从幅度调制电路（6P3）输出的AM波，其输出幅度（峰-峰值）应为0.2V左右。 ② AM波的包络检波器解调 把上面得到的AM波（6P3）加到中频放大电路5P1，中频输出5P5加到包络检波器输入端（5P6），即可用示波器CH1接6P2，CH2接5TP8或5TP9观察包络检波器的输出，比较波形是否一样，并记录输出波形。如果波形有失真，应调节5W4。 ③ 观察对角切割失真 保持以上输出，示波器CH2接5P8。调节直流负载（调5W3），使输出产生对角失真，记录其波形。 ④观察底部切割失真 先调节5W3使解调信号不失真。示波器CH2接5P9。调节5W5，使解调信号出现割底失真，记录其相应的波形。然后调回不失真。 （2）的AM波的解调 调节6W1，使=100%，观察并记录检波器输出波形。 （3）的AM波的解调 调节6W1，使>100%,观察并记录检波器输出波形。 （4）DSB波的解调 调节6W1，得到DSB波，观察并记录检波器输出波形。 6TP3 5TP9 5TP9 5TP9 实际观察到各种调制度的解调波形如下图： （三）集成电路（乘法器）构成的同步检波 1.AM波的解调 将幅度调制电路的输出6P3接到幅度解调电路的调幅输入端(6P5)。解调电路的6P4，与调制电路中载波输入相连，即6P4与6P1A相连。示波器CH1接调幅信号6P2，CH2接同步检波器的输出6TP6。分别观察并记录当调制电路输出为=30%、=100%、>100%时三种AM的解调输出波形，（与振幅调制实验步骤中的3．⑴中的实验内容相同，参数改变一下，低频信号源输出1.5Vp-p的1kHz正弦波，以高频信号源作为载波源输出300mVp-p的2.5MHZ正弦波）并与调制信号作比较。 6TP3 6TP6 6TP3 6TP6 6TP3 6TP6 6TP3 6TP6 实际观察到各种调制度的解调波形如下图： 2．DSB波的解调 采用振幅调制实验步骤2.中相同的方法（参数改变一下，低频信号源输出1.5Vp-p的1kHz正弦波，以高频信号源作为载波源输出300mVp-p的2.5MHZ正弦波），来获得DSB波，并加入到幅度解调电路的调幅输入端，而其它连线均保持不变，观察并记录解调输出波形，并与调制信号作比较。 DSB波解调波形如下图： 6TP3 6TP6 数据处理 包络检波 同步检波 由本实验归纳出两种检波器的解调特性，以“能否正确解调”填入表中。 输入的调幅波; AM波; DSB. =30%; =100%; >100%. 包络检波; 正确解调; 不能正确解调; 不能正确解调; 不能正确解调. 同步检波; 正确解调; 正确解调; 正确解调; 正确解调.

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论： - 了解振幅调制的工作原理，对于AM和DSB的波形和关系有进一步理解； - 了解振幅解调的两种，其中包络检波只能解调Ma<100%的AM调制信号，且波形一般较差，优点是元件少、电路简单；同步检波四种调制信号，且波形较好，缺点是电路更加复杂。 原始数据：

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。